# Opis Techniczny Regałów Przesuwnych

## Konstrukcja szyn i ich posadowienie.

- Szyny wykonane ze stali nierdzewnej.

- Wymiary szyn: wys. 14 mm, szer. 60 mm

- Szyny montowane w systemie nawierzchniowym z podłogą pomiędzy szynową,

- Wykończenie górnej warstwy podłogi na równi z szynami, od frontu system podłogi i szyn zakończony najazdem aluminiowym, ryflowanym antypoślizgowo. Dwa typy podłóg do wyboru przez zamawiającego.

- podłoga typu A, wykonana z wysokiej jakości płyt antypoślizgowych typu Terazzo, grubość płyty 22 mm. Warstwa wierzchnia wysoce odporna na ścieranie ze strukturą antypoślizgową tzw. skórka pomarańczy.

Rysunek 1 - faktura płyty podłogowej

## Konstrukcja regałów do magazynu rzeźby

- Podstawy jezdne regałów powinny być wykonane ze stalowej blachy o grubości 2,5 mm, kolor RAL 9005.

- Wysokość podstawy:150 mm.

- Podstawy jezdne wyposażone w antywyważniki stanowiące element stalowy w kształcie litery S zamocowany do podstawy jezdnej i umieszczone w kanałach szynowych oraz odboje gumowe o szerokości min. 25 mm.

- Ściana boczna regału powinna być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9002;

- Ściana boczna pełna, wykonana z podwójnej blachy (bez możliwości wpadania eksponatów pomiędzy półkę a ścianę boczną),

- W celu lepszej wentylacji i lepszej penetracji środka gaśniczego w przypadku pożaru, należy ściany boczne wykonać jako perforowane otworami 12 mm w rozstawie kolumn i wierszy co 20 mm.

- Usztywnienie ścian powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie tj. profil zamknięty o wymiarach 30 x 35 mm.

- Szerokość ściany bocznej 30 mm.

- W celu dostosowywania rozmieszczenia elementów regałów niezbędnych do przechowywania eksponatów, otwory w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 mm.

- Rama boczna regału (z wypełnieniem pełnym) powinna być wykonana z dwóch słupków w kształcie litery T o wymiarach co najmniej 50x50 mm, połączonych stężeniem z blachy. Nie można zastosować stężeń krzyżowych.

- Słupki wykonane z podwójnej blachy o grubości 1 mm, tworzące zamknięty profil o kształcie litery T, zgrzane przy złączeniu, tworzące w środku profil otwarty wzmacniający nośność całej ramy bocznej - zgodnie z Rysunek 2 - słupek T.

Rysunek 2 - słupek T

- Wymagana nośność jednej ramy bocznej to: 1000 kg.

- Wszystkie elementy wykonane są z blachy stalowej, ocynkowanej, o grubości nie mniejszej niż 1 mm.

- W słupach ram bocznych powinny występować na stałe haczyki/podgięcia umożliwiające zawieszenie półek o dużej wytrzymałości do 200 kg.

- Półka musi mieć frontową krawędź zawiniętą w zamknięty prostokąt i zgrzaną na zamknięciu pod spodem półki. Grubość frontowej krawędzi półki 32 mm.

- Półki powinny posiadać niezależne wzmocnienie, dodatkową belkę wspierającą o wysokości 50 mm, w celu uzyskania nośności do 200 kg. Belka powinna mieć przekrój typu S z pozaginanymi krawędziami, bez ostrych kantów.

- Belka i półka powinna być wpinana do ściany bocznej za pomocą specjalnych podgięć gwarantujących stabilność połączenia i nośność całej konstrukcji. Nie dopuszczalne jest łączenie za pomocą dodatkowych zaczepów czy skręcania na śruby.

- W celu dostosowywania rozmieszczenia elementów regałów niezbędnych do przechowywania eksponatów, mocowanie półek co 25 mm.

- Każdy regał od frontu musi być wyposażony w  panel frontowy osłaniający system sterowania wykonany z poliwęglanu komorowego w kolorze grafitowym w okuciu z aluminium anodowanego wykończonego na półokrągło.

- Każdy panel powinien być wyposażony w dwie metalowe tabliczki do opisu regałów, format A6, przymocowane w trwały sposób.

## Konstrukcja regałów do magazynu archiwalnego

- Podstawy jezdne regałów powinny być wykonane ze stalowej blachy o grubości 2,5 mm, kolor RAL 9005.

- Wysokość podstawy:150 mm.

- Podstawy jezdne wyposażone w antywyważniki stanowiące element stalowy w kształcie litery S zamocowany do podstawy jezdnej i umieszczone w kanałach szynowych oraz odboje gumowe o szerokości min. 25 mm.

- Ściana boczna regału powinna być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9002;

- Ściana boczna pełna, wykonana z podwójnej blachy (bez możliwości wpadania eksponatów pomiędzy półkę a ścianę boczną),

- W celu lepszej wentylacji i lepszej penetracji środka gaśniczego w przypadku pożaru, należy ściany boczne wykonać jako perforowane otworami 12 mm w rozstawie kolumn i wierszy co 20 mm.

- Usztywnienie ścian powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie tj. profil zamknięty o wymiarach 30 x 35 mm.

- Szerokość ściany bocznej 30 mm.

- W celu dostosowywania rozmieszczenia elementów regałów niezbędnych do przechowywania eksponatów, otwory w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 mm.

- Regały wyposażone w następujące elementy:

  - Półki - powinny być wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 9002. Grubość półki powinna wynosić 33 mm, dłuższa krawędź półki powinna być wygięta co najmniej trzykrotnie, a krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym. Każda półka musi być koniecznie regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach w kształcie litery H zainstalowanych w słupkach ściany bocznej. Rodzaj wykończenia półek lub jego brak zależny od projektu. Każda półka wyposażona w listwę opisową.

- W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w tylne (regały pojedyncze) lub środkowe (regały podwójne) stężenia krzyżakowe.

- Każdy regał od frontu musi być wyposażony w  panel frontowy osłaniający system sterowania wykonany z poliwęglanu komorowego w kolorze grafitowym w okuciu z aluminium anodowanego wykończonego na półokrągło zgodnie z rysunkiem....

- Każdy panel powinien być wyposażony w dwie metalowe tabliczki do opisu regałów, format A6, przymocowane w trwały sposób.

## System napędu i zabezpieczeń

- We wszystkich regałach jezdnych należy zastosować nowoczesny napęd elektryczny ze sterowaniem elektronicznym mikroprocesorowym zapewniającym bardzo łagodny start regału ruchem jednostajnie przyspieszonym od 0 do 0,2 m/s w czasie 1,5 s, jednostajny ruch o prędkości 0,2 m/s i bardzo łagodne zatrzymanie ruchem jednostajnie opóźnionym, zarówno w regałach częściowo jak i całkowicie załadowanych, zapobiegając niekontrolowanemu przesuwaniu się eksponatów oraz w celu uniknięcia obciążeń dynamicznych stropu.

- Napęd regałów silnikiem elektrycznym jednofazowym, o mocy 24 V (tzw. bezpiecznym) z odpowiednio dobraną przekładnią (podłączany do standardowej instalacji elektrycznej) - moc silnika 40 W.

- Zasilanie układu – standardowa instalacja 230 VAC/16A., pobór całego bloku systemowego nie powinien przekraczać 500 W podczas przesuwu.

- Sterowanie regałem poprzez pulpit sterujący znajdujący się na ścianie frontowej jak również sterowane serwisowe komputerem, wszystkie regały przesuwane za pomocą jednego dotyku (przycisku).

- Pulpit posiada  trzy przyciski tj. jazda w prawo, stop, jazda w lewo, według załączonego wzoru.

- W pierwszym (lewym) regale przesuwnym musi znajdować się rozszerzona wersja  pulpitu sterującego; pulpit musi posiadać ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz umożliwiający dostęp do funkcji i ustawień parametrów bez konieczności podłączenia komputera.

- Wymagane funkcje wyświetlacza dotykowego: menu w jęz. polskim, zegar cyfrowy wbudowany w pulpit umożliwiający automatyczną zmianę czasu z okresu letniego na zimowy i odwrotnie, możliwość zaprogramowania czasu (godziny) przejścia regału w stan spoczynku tzn. stanu ograniczonego poboru prądu, możliwość zaprogramowania godziny w której regały mają rozsunąć się na ustaloną odległość (5-20 cm), by umożliwić wentylację,  możliwość ustawienia odległości (z poziomu menu) w jakiej powinny zatrzymywać się regały jeden od drugiego.

- System regałów winien być wyposażony w tzw. „kontrolę dostępu” bez użycia dodatkowych kluczy lub czujników bazujących na technologii RFID. Identyfikacja użytkownika przeprowadzana będzie za pomocą co najmniej czterocyfrowego kodu PIN wpisywanego na pierwszym pulpicie sterującym,

- Regały połączone przewodami poprowadzonymi w plastikowych pantografach znajdującymi się nad regałami,

- Cała instalacja regałowa, wszelkie prowadzenie przewodów, ze względów bezpieczeństwa musi być prowadzone w napięciu 24V; zmiana napięcia sieciowego na 24V musi odbyć się bezpośrednio przy podłączeniu do instalacji 230 VAC/16A,

- Każdy korytarz międzyregałowy musi być wyposażony w oświetlenie umocowane do górnej półki regałów. Każdy korytarz oświetlany będzie lampą z co najmniej dwiema świetlówkami o mocy co najmniej 21 W każda. Lampa zapala się tylko z chwilą otwarcia danego korytarza a jej czas świecenia możliwy jest do regulacji za pomocą pulpitu sterującego regałami w zakresie od 1 minuty do 1 godziny

## Wymiary i pojemności regałów.

Wysokość regałów, głębokość regałów, długość  modułów regałów, wyposażenie regałów oraz  rozmieszczenie zgodnie z załączonymi projektami

WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE MEBLI BIUROWYCH PŁYCINOWYCH

Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2015), nieuszkodzone, dostarczone  kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i spełniają wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660-690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1.

Konstrukcja: korpus i front

Elementy o konstrukcji płycinowej w całości z płyty meblowej dwustronne laminowanej o grubości 18 mm . Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych.

Biurka i  stoły robocze

Blaty biurek i stołów o grubości  min. 25mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości  2 mm w kolorze płyty.

Krawędzie

Wszystkie wąskie krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości  2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1mm . Obrzeże ABS wiernie odzwierciedla kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej.

Półki

Półki w szafach i szafkach z możliwością regulacji wysokości. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów zgodna z międzynarodowym standardem .

Zawiasy

Drzwi osadzone na zawiasach stalowych CLIP top BLUMOTION , z katem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszce zawiasu , ze stalowymi prowadnikami  z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie.

Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi szaf wysokich  montowane na 3 zawiasach.

Uchwyty

Uchwyty stalowe o rozstawie 128 mm.

Kontenery.

Korpus 4. szufladowy wykonany z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny  o grubości min. 25 mm, szuflady z elementów płytowych na prowadnicach rolkowych. Zamek centralny. Kółka obrotowe  w tym dwa z hamulcami. Obrzeża oklejone PCV o grubości 1 i 2 mm.

Zamki

We wszystkich  szafach i komodach zastosowano zamki patentowe, w kontenerach zamki centralne .